3 bombas cada uma com este parâmetro

“Pump pH plus Titration Coefficient”

“Pump pH minus Titration Coefficient”

“Pump EC Specific Conductivity Coefficient"

- Procurar “PRGSample pH measurement” no cvs

- Gravar o valor dos sensores que aparece na linha seguinte ao “PRG pH measurement” no cvs (self.latest_sensor_data)

- Actualizar os valores de “Pump pH plus Titration Coefficient”, “Pump pH minus Titration Coefficient” e “Pump EC Specific Conductivity Coefficient" a partir dos valores da ultima dosificacao e a influencia que isso teve nos valores do sensors, com um learning_rate de 0.5. Se não houver dosificacao anterior, ou seja se for a primeira dosificacao, calcular estes valores a partir do calculo químico.

- Calcular o volume a dosificar considerando  diferença entre o valor actual do sensor e o valor pretendido e o “Pump pH plus Titration Coefficient” “Pump pH minus Titration Coefficient” “Pump EC Specific Conductivity Coefficient" ( dependendo da pump que vai ser utilizada). Utilizar

- Se for a primeira vez, ou seja, se não há dados anteriores de dosificacao, dividir o volume a dosificar por 10. ( se este valor for menor que os tempo mínimo de activacao da bombas, definir que se aplica o tempo mínimo de dosificacao das bombas.) Se não for a primeira dosificacao, dividir o volume a dosificar por 2.

- esperar por “PRGSample Event #2”

- Dosificar o volume

Atualizar

new_value: O valor atualizado do parâmetro ec_up_volume_per_ec que será usado nas próximas dosagens

current_value: O valor atual do parâmetro (quanto o sistema "acha" que precisa de solução por litro por mS/cm)

learning_rate: A taxa de aprendizagem (0.2 ou 20%) - quanto maior, mais rápido o sistema se adapta

ml_per_l_per_ec: O valor observado na dosagem atual (quanto realmente foi necessário na prática)

new_value = current_value * (1 - learning_rate) + (ml_per_l_per_ec * learning_rate)

Sistema Adaptativo de Dosificação para Hidroponía: Abordagem por Ciclos Completos de Medição

Conceito Fundamental

O controle preciso de pH e EC em sistemas hidropônicos requer uma abordagem fundamentada em princípios científicos de química aquática e aprendizagem adaptativa. Em vez de medir efeitos imediatos após dosagem (que é cientificamente inadequado), o sistema deve operar em ciclos completos de medição, permitindo tempo suficiente para:

Mistura completa dos produtos químicos na solução

Estabilização das reações químicas aquáticas

Resposta precisa dos sensores às mudanças na solução

Parâmetros Fundamentais de Calibração

Cada bomba dosificadora opera usando um coeficiente específico que determina sua eficácia:

"Pump pH plus Titration Coefficient" - Determina quanto o pH aumenta por mL de solução básica dosificada (unidades de pH/mL)

"Pump pH minus Titration Coefficient" - Determina quanto o pH diminui por mL de solução ácida dosificada (unidades de pH/mL)

"Pump EC Specific Conductivity Coefficient" - Determina quanto de solução nutritiva (mL) por litro de água é necessário para aumentar o EC em 1.0 mS/cm (mL/L/ΔmS/cm)

Fluxo Operacional por Ciclos

Ciclo N:

Sistema detecta evento "PRGSample pH measurement" no arquivo CSV de dados

Lê e armazena os valores atuais dos sensores (ph_n e ec_n) na estrutura self.latest_sensor_data

Compara com ciclo anterior (N-1) para aprendizagem:

Se houve dosagem no ciclo N-1, calcula efeito = valores_n - valores_n_1

Atualiza os coeficientes de titulação e condutividade usando:

Calcula volume ideal de dosagem com base nos coeficientes atualizados:

Para pH+: ml_necessários = (ph_atual - ph_alvo) / ph_plus_coefficient

Para pH-: ml_necessários = (ph_alvo - ph_atual) / ph_minus_coefficient

Para EC+: ml_necessários = (ec_alvo - ec_atual) * ec_coefficient * tank_volume_liters

Aplica fator de segurança:

Se primeira dosagem: volume_final = volume_calculado / 10

Se dosagens subsequentes: volume_final = volume_calculado / 2

Se volume < mínimo: usar tempo mínimo de dosagem

Aguarda evento "PRGSample Event #2" (momento ideal para dosagem)

Executa dosagem do volume calculado

NÃO tenta medir efeito imediato - aguarda até o próximo ciclo

Ciclo N+1:

Detecta novamente "PRGSample pH measurement"

Lê novos valores dos sensores (ph_n+1 e ec_n+1)

Agora calcula o efeito real da dosagem anterior: efeito = valores_n+1 - valores_n

Atualiza coeficientes e repete o ciclo

Vantagens Científicas desta Abordagem

Precisão química: Permite tempo suficiente para reações químicas se completarem

Aprendizagem verdadeira: Baseia decisões em mudanças reais observadas, não em estimativas rápidas

Estabilidade do sistema: Evita oscilações causadas por dosagens baseadas em medidas prematuras

Adaptação contínua: Ajusta-se automaticamente a variações na composição química das soluções

Segurança progressiva: Começa com doses ultra-conservadoras (1/10) e progride para dosagem moderada (1/2)

Este sistema representa uma aplicação avançada de controle adaptativo para química aquática em hidroponia, combinando princípios de química analítica com algoritmos de aprendizagem para otimizar o crescimento vegetal.